รายงานการวิเคราะห์ปริมาณการจราจรทางแยกหลักสี่ (แยกไอทีสแควร์)

ตามรูปแบบวิศวกรรมจราจร - ปริมาณ แถวคอย ความจุ และแบบสัญญาณไฟจราจร

เพื่อวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาจราจรในทางเลี้ยวซ้ายจากถนนแจ้งวัฒนะ เข้าถนนกำแพงเพชร 6 ทางทิศเหนือ

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหลักสี่ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง ขอคำนวณปริมาณจราจรบริเวณแยกหลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะตัดถนนกำแพงเพชร 6 เพื่อประกอบโครงการปาดผายมุมทางเลี้ยวซ้ายให้มีรัศมีวงเลี้ยวเพิ่มขึ้น แก้ไขรถติดที่แจ้งวัฒนะขาเข้าเลี้ยวซ้ายเข้ากำแพงเพชร 6 ทิศเหนือ

วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ข้อมูล

1. หาปริมาณจราจร องค์ประกอบรถ และแถวคอยของทิศทางเป้าหมายและทั้งแยก

2. ประเมินระดับการให้บริการปัจจุบันของทิศทางเลี้ยวซ้ายตาม HCM

3. วิเคราะห์ผลจากการผายปาก และเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด เทียบสถานะสัญญาณไฟ

4. กำหนดแบบรอบสัญญาณไฟจราจร (Light Traffic Circle) ตามทิศทางการจราจร

5. เสนอผลจากมาตรการ พร้อมข้อเสนอแนะ

ข้อจำกัดและขอบเขตการวิเคราะห์ข้อมูล

เป็นการศึกษาเฉพาะสัญญาณไฟจราจรหมายเลขตู้ 500 ไม่ได้วิเคราะห์ประสานกับตู้สัญญาณไฟจราจรหมายเลข 360 (แยกหลักสี่–วิภาวดี ระยะห่างประมาณ 80 ม.) ในระดับ OFFSET ไม่มีการวิเคราะห์โครงข่าย          ทั้งสายถนนแจ้งวัฒนะ และไม่มีการประเมินอุบัติเหตุย้อนหลัง

พื้นที่ศึกษาและสภาพปัจจุบัน

| ทิศ | ถนน/จุดสังเกต | ทิศทาง Turning Movement |
| --- | --- | --- |
| เหนือ | ถนนกำแพงเพชร 6 ทิศเหนือ | SB |
| ตะวันออก | ถนนแจ้งวัฒนะ ไปถนนวิภาวดี · ทางรถไฟ | WB |
| ใต้ | ถนนกำแพงเพชร 6 ทิศใต้ · รถไฟฟ้าสายสีชมพู | NB |
| ตะวันตก | ถนนแจ้งวัฒนะไปปากเกร็ด / ศูนย์ราชการ | EB ขาเข้า - ทิศเป้าหมาย |

วิธีการศึกษาและมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมจราจร

การวิเคราะห์ตามรายงานนี้ ใช้หลัก ITE Recommended Practice (Transportation Impact Analyses) ปรับเป็นการศึกษาทางแยกเดี่ยว และใช้วิธีคำนวณตาม HCM 7

| รายการ | วิธี / มาตรฐาน |
| --- | --- |
| การสำรวจปริมาณจราจร | 15 นาที 07:00–19:00 แยกตามทิศทางและประเภทรถ · PCU จากการสำรวจ |
| PCU | รถยนต์/รถตู้/รถกระบะ = 1 รถเมล์ใหญ่ = 2.1 รถเมล์เล็ก = 1.5 รถบรรทุก = 2.5 รถสามล้อ = 0.93 |
| PHF : Peak Hour Factor | V / (4 × V15max) ตาม HCM |
| การหน่วงสัญญาณ | Webster d1 + HCM overflow d2 · s = 1,710 PCU/ชม./ช่องเลี้ยว |
| เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด (ให้ทาง) | Harders / HCM unsignalized · tc = 6.5 วินาที · tf = 3.3 วินาที |
| LOS สัญญาณไฟจราจร | A≤10 B≤20 C≤35 D≤55 E≤80 F เกิน 80 วินาที/คัน (HCM signalized) |
| LOS ไม่มีสัญญาณไฟจราจร | A≤10 B≤15 C≤25 D≤35 E≤50 F เกิน 50 วินาที/คัน (HCM TWSC) |
| จังหวะสัญญาณไฟจราจร | MUTCD 11 Part 4 (สะท้อนเป็นขับซ้าย) · UK TSM Chapter 6 · Vienna R.E.2 |
| Intergreen | ไฟเหลือง 3 วินาที · ไฟแดงทั้งหมด max(2, (W+6)/10) ม./วินาที |

ผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

1. สรุปปริมาณจราจรทั้งแยกและทิศเป้าหมาย

| ปริมาณจราจรทั้งแยก 12 ชม. (07.00-19.00 น.) รวม 40,551 คัน | ทิศทาง EB5 12 ชม. 3,330 คัน 3,349 PCU คิดเป็น 8.2% ของแยก | Peak Hour EB5 342 คัน/ชม. 12:00-13:00 น. PHF 0.95 |
| --- | --- | --- |

- ช่วงเร่งด่วนเช้า 07:00–09:00 รวม 472 คัน (เฉลี่ย 236 คัน/ชม.)

- ช่วงเร่งด่วนเย็น 16:00–18:00 รวม 628 คัน (เฉลี่ย 314 คัน/ชม.)

- ช่วง Peak Hour ของทิศทางเป้าหมายนี้คือช่วงเที่ยง ไม่ใช่ช่วงเร่งด่วนเช้า

- ช่วง Peak Hour ของทั้งแยกในช่วง 17:00-18:00 ที่ 3,835 คัน/ชม. อัตราพีค 15 นาทีสูงสุด 94 คัน (16:45-17:00 น.) เทียบเท่า 376 คัน/ชม.

2. ปริมาณรายขาเข้า 12 ชั่วโมง

| ขาเข้า | ถนน | จำนวน (คัน) |
| --- | --- | --- |
| NB | กำแพงเพชร 6 ทิศเหนือ | 5,967 |
| EB | แจ้งวัฒนะ ขาเข้า (EB) | 17,873 |
| SB | กำแพงเพชร 6 ทิศใต้ | 7,139 |
| WB | แจ้งวัฒนะ ขาออก (WB) | 9,572 |

3. สัดส่วนรถในทิศทาง EB5

| ประเภทรถ | จำนวน-คัน (สัดส่วน) |
| --- | --- |
| รถยนต์ | 2,475 (74.3%) |
| รถตู้/รถกระบะ | 839 (25.2%) |
| รถเมล์ | 6 (0.2%) |
| รถบรรทุก | 8 (0.2%) |
| รถสามล้อ | 2 (0.1%) |

* ข้อเสนอแนะ : รัศมีวงเลี้ยวต้องกว้างเพียงพอสำหรับรถใหญ่ที่อาจมีปริมาณ 14 คัน/วัน

กราฟแสดงจำนวนปริมาณรถที่เลี้ยวซ้ายในทิศทาง EB 5 ราย 15 นาที

กราฟแสดงจำนวนปริมาณจราจรขาเข้าแยกหลักสี่ รายชั่วโมง รวมทุกทิศทาง

4. ตารางรายชั่วโมงในทิศทาง EB5

| ช่วง | ปริมาณจราจร ทิศ EB5 | PCU | Peak 15 นาที | สัดส่วนทิศ EB | PHF* | ปริมาณจราจร รวมทั้งแยก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00-8:00 น. | 249 | 250.5 | 67 | 16.0% | 0.929 | 3,550 |
| 8:00-9:00 น. | 223 | 224.5 | 60 | 14.8% | 0.929 | 3,448 |
| 9:00-10:00 น. | 202 | 202.0 | 57 | 13.8% | 0.886 | 3,368 |
| 10:00-11:00 น. | 287 | 289.2 | 82 | 20.5% | 0.875 | 3,173 |
| 11:00-12:00 น. | 329 | 329.0 | 85 | 23.6% | 0.968 | 3,134 |
| 12:00-13:00 น. | 342 | 343.1 | 90 | 24.3% | 0.95 | 3,133 |
| 13:00-14:00 น. | 270 | 271.1 | 75 | 18.5% | 0.9 | 3,180 |
| 14:00-15:00 น. | 247 | 248.5 | 69 | 17.2% | 0.895 | 3,210 |
| 15:00-16:00 น. | 271 | 272.5 | 76 | 17.8% | 0.891 | 3,309 |
| 16:00-17:00 น. | 324 | 329.5 | 94 | 19.4% | 0.862 | 3,734 |
| 17:00-18:00 น. | 304 | 305.0 | 87 | 19.1% | 0.874 | 3,835 |
| 18:00-19:00 น. | 282 | 283.5 | 83 | 19.2% | 0.849 | 3,477 |
| รวม 12 ชม. | 3,330 | 3,348.5 | 94 | 18.6% | - | 40,551 |

*PHF : Peak Hour Factor คืออัตราส่วนปริมาณจราจรต่อปริมาณจราจรทั้งหมดในช่วงเวลานั้น

5. แถวคอยและระดับบริการปัจจุบัน

| ทิศทาง | ความยาวแถวคอยสูงสุด (ม.) | ช่วงเวลา |
| --- | --- | --- |
| กำแพงเพชร 6 ทิศเหนือ | 110 | 16.01-17.00 น. |
| แจ้งวัฒนะ ขาเข้า (EB) | 200 | 8.01-9.00 น. |
| กำแพงเพชร 6 ทิศใต้ | 200 | 8.01-9.00 น. |
| แจ้งวัฒนะ ขาออก (WB) | 150 | 16.01-17.00 น. |
| * ทิศทาง EB มีความยาวแถวคอยที่สุด สูงสุด 200 ม. ในช่วงเช้า |  |  |

กราฟแสดงความยาวแถวคอยตามทิศทาง รายชั่วโมง

6. การวิเคราะห์ผลจากการผายปากและปรับรัศมีวงเลี้ยว

การดำเนินงานโครงการคือการปาดมุมทางเท้ามุมตะวันตกเฉียงใต้ของแยกให้รถจากแจ้งวัฒนะขาเข้าเลี้ยวซ้ายเข้ากำแพงเพชร 6 ทิศเหนือได้ด้วยรัศมีที่กว้างขึ้น และแยกช่องซ้ายผ่านตลอดออกจากช่องตรง

| ก่อนปรับปรุง | หลังผายปาก (ตามแบบ) |
| --- | --- |
| - มุมเลี้ยวแคบทำให้รถเลี้ยวซ้ายต้องชะลอต่ำกว่า 15 กม./ชม. กินเวลาไฟเขียวและอาจเกิดการแทรกตัว - ไม่มีช่องรถเลี้ยวซ้ายแยกจากทางตรง เสี่ยง spillback ขวางถนนแจ้งวัฒนะ - ความยาวแถวคอยขาเข้า EB เฉลี่ย 114–146 ม. ช่วงเช้า–เย็น สูงสุดที่สำรวจ 200 ม. | - รัศมีวงเลี้ยวเพิ่มขึ้นตามแนวโค้ง 9.77–26.15 ม. รองรับรถได้ที่ใช้ความเร็วช่วงเลี้ยวสูงขึ้น - การบังคับทิศทางสามารถแยกรถซ้ายผ่านตลอดจาก ช่องทางตรง - ทางเท้าคงเหลือ 5.14 ม. ในช่วงมุมต้องปรับทางคนเดิน และจุดข้ามใหม่ - แนวสะพานข้ามแยกหลักสี่ไม่ถูกรบกวน |

จากการวิเคราะห์ปริมาณจราจร ความยาวแถวคอย และสัญญาณไฟจราจร พบว่า

6.1 ปริมาณช่วงเร่งด่วนเช้า 07:00–09:00 น. ในทิศทาง EB5  รวม 472 คัน (เฉลี่ย 236 คัน/ชม.) และช่วงเร่งด่วนเย็น 16:00–18:00 น. รวม 628 คัน (เฉลี่ย 314 คัน/ชม.) ช่วงพีคของทิศทางนี้อยู่ในช่วงเวลา 12:00–13:00 น. ที่ 342 คัน/ชม.

6.2 ปริมาณรถที่ใช้ทิศทาง EB 5 รวม 12 ชั่วโมง จำนวน 3,330 คัน (3,349 PCU) คิดเป็น 8.2% ของรถทั้งแยก และประมาณ 19% ของรถขาเข้าบนถนนแจ้งวัฒนะ

6.3 การผายปากและปรับเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด สามารถดึงรถเลี้ยวซ้ายออกจากสัญญาณไฟ 15–20%  ของขา EB ซึ่งเป็นขาที่ความยาวแถวคอยยาวที่สุด (สูงสุด 200 ม.) ความจุซ้ายผ่านตลอดแบบให้ทางประมาณ  551 PCU/ชม. ต่อความต้องการ 342 v/c ประมาณ 0.62 LOS B ลดจากประมาณ 146 วินาที เหลือ 17 วินาที

*ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมจราจร

7. ข้อพิจารณาเพิ่มเติมด้านวิศวกรรมจราจร

1. ช่องเร่งความเร็ว (Acceleration Lane) บนถนนกำแพงเพชร 6 (ทิศเหนือ) ควรกำหนดความยาว                อย่างน้อย 40–60 เมตร (หากเขตทางเพียงพอ) เพื่อลดการแย่งช่องจราจรของรถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดกับรถทางตรง             ที่รอจังหวะสัญญาณไฟจราจ

2. ความยาวช่องทางเข้าและระยะปาด (Entry Lane and Taper) กำหนดในระยะ 26 เมตร สำหรับการรองรับคิวรถรอให้ทาง (Yield) ประมาณ 2–4 คัน เนื่องจากความจุของถนนในสภาวะที่รถเคลื่อนตัวได้อิสระ                  (Free-flow) มีปริมาณความต้องการมากกว่า 342 คัน/ชั่วโมง

3. ติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจรเพิ่มเติม อาทิ เครื่องหมายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ป้ายเตือนให้ทาง (Yield Sign) และเครื่องหมายห้ามจอดรถบริเวณทางแยก

4. ปรับเลื่อนตำแหน่งทางข้าม (ทางม้าลาย) ให้พ้นจากรัศมีทางโค้ง หรือออกแบบให้มีเกาะหลบภัย            (Refuge Island) เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากรถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด

5. ตรวจสอบรัศมีวงเลี้ยว (Swept Path) เนื่องจากทิศทางดังกล่าว อาจมีปริมาณรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่จำนวน 14 คัน/12 ชั่วโมง จึงต้องตรวจสอบรัศมีวงเลี้ยวจากแบบก่อสร้าง (มาตราส่วน 1:500) ให้ถี่ถ้วนก่อนดำเนินการก่อสร้างจริง

6. การผายปากทางอย่างเดียวไม่เพียงพอ ควรมีการปรับรอบจังหวะสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรแต่ละช่วงเวลาเพิ่มเติม

ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน

นางสาวประภาวดี วชิรพุทธิ์ นักวิชาการสถิติชำนาญการ

กลุ่มงานสถิติและวิจัย กองนโยบายและแผนงาน

สำนักการจราจรและขนส่ง

ปริมาณจราจรรายทิศทาง (คัน/ชม.)

| เวลา | NB |  |  | EB |  |  |  | SB |  |  | WB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เลี้ยวซ้าย | ทางตรง | เลี้ยวขวา | เลี้ยวซ้าย | ตรง (สะพาน) | ทางตรง | เลี้ยวขวา | เลี้ยวซ้าย | ทางตรง | เลี้ยวขวา | เลี้ยวซ้าย | ทางตรง |
| 7:00-8:00 | 208 | 117 | 127 | 249 | 872 | 139 | 295 | 16 | 313 | 268 | 257 | 689 |
| 8:00-9:00 | 211 | 111 | 102 | 223 | 822 | 171 | 289 | 19 | 270 | 336 | 281 | 613 |
| 9:00-10:00 | 182 | 250 | 107 | 202 | 809 | 185 | 273 | 24 | 285 | 261 | 232 | 558 |
| 10:00-11:00 | 155 | 222 | 142 | 287 | 738 | 121 | 253 | 21 | 278 | 300 | 141 | 515 |
| 11:00-12:00 | 154 | 245 | 124 | 329 | 734 | 104 | 227 | 17 | 317 | 265 | 109 | 509 |
| 12:00-13:00 | 137 | 280 | 106 | 342 | 717 | 98 | 251 | 24 | 294 | 275 | 108 | 501 |
| 13:00-14:00 | 131 | 238 | 125 | 270 | 822 | 96 | 270 | 20 | 273 | 311 | 113 | 511 |
| 14:00-15:00 | 197 | 210 | 112 | 247 | 853 | 110 | 224 | 20 | 290 | 311 | 129 | 507 |
| 15:00-16:00 | 193 | 198 | 122 | 271 | 820 | 138 | 295 | 23 | 293 | 234 | 190 | 532 |
| 16:00-17:00 | 227 | 174 | 166 | 324 | 835 | 197 | 311 | 31 | 298 | 275 | 246 | 650 |
| 17:00-18:00 | 232 | 140 | 121 | 304 | 809 | 196 | 282 | 23 | 300 | 346 | 322 | 760 |
| 18:00-19:00 | 184 | 134 | 83 | 282 | 706 | 216 | 265 | 14 | 199 | 295 | 299 | 800 |

รูปแบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางแยกหลักสี่ (แยกไอทีสแควร์)