# รายงานสรุปการวิเคราะห์วิศวกรรมจราจรทิศทางเลี้ยวซ้าย (ฉบับสมบูรณ์)

กรณีศึกษา: ปากทางเลี้ยวซ้ายถนนกำแพงเพชร 6 เข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ (มุ่งหน้าทิศเหนือ NB)

จัดทำเมื่อ: สิงหาคม 2569

## 1. บทนำและวัตถุประสงค์ (Introduction & Objective)

เพื่อบูรณาการข้อมูลปริมาณการจราจร (Traffic Volume) ร่วมกับความยาวแถวคอย (Queue Length) สำหรับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจุดฝืด (Bottleneck) อย่างรอบด้าน เพื่อให้วิศวกรใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมิน Area-based และออกแบบทางกายภาพได้อย่างแม่นยำและสมบูรณ์ที่สุด ข้อมูลยานพาหนะได้ถูกแปลงเป็นหน่วยเทียบเท่ารถยนต์นั่ง (PCU) เพื่อสะท้อนการใช้พื้นที่ถนนจริง (รถยนต์/ปิคอัพ = 1.0, รถเมล์เล็ก = 1.5, รถบรรทุก/เมล์ใหญ่ = 2.0, สามล้อ = 0.5)

## 2. บูรณาการข้อมูลปริมาณจราจรและความยาวแถวคอย (Volume & Queue Integration)

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรถเลี้ยวซ้าย (PCU) และความยาวแถวคอย (Queue Length) ในทิศทางมุ่งหน้าทิศเหนือ (NB) จากถนนกำแพงเพชร 6 พบรูปแบบที่น่าสนใจดังนี้:

2.1 ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (AM Peak): 07:00 - 09:00 น.

แม้ปริมาณรถเลี้ยวซ้าย (PCU) จะไม่สูงมากเมื่อเทียบกับช่วงบ่าย แต่กลับพบ ความยาวแถวคอยสูงสุด (Max Queue) ถึง 100 เมตร และมีค่าเฉลี่ยแถวคอยสะสม (Mean Queue) ที่ 73 - 86 เมตร

นัยทางวิศวกรรม: ปรากฏการณ์นี้บ่งชี้ปัญหา "Signal Cycle Failure" หรือการบริหารเวลาสัญญาณไฟแดงที่นานเกินไป ทำให้รถที่มีปริมาณไม่มากต้องจอดรอจนหางแถวยาวล้น (Spillback) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรถทางตรงบนถนนกำแพงเพชร 6

2.2 ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (PM Peak): 16:00 - 18:00 น.

เป็นช่วงที่มีปริมาณรถเลี้ยวซ้ายหนาแน่นที่สุด (ทะลุ 3,000 - 8,000 PCU/ชม.) ส่งผลให้ความยาวแถวคอยเฉลี่ย (Mean Queue) พุ่งสูงถึง 81 - 100 เมตร และมีคิวสูงสุดถึง 110 เมตร

นัยทางวิศวกรรม: เป็นสภาวะที่ช่องจราจรเกินขีดความสามารถ (Over Capacity) อย่างชัดเจน ปริมาณรถมีมากจนรอบไฟเขียวปกติไม่สามารถระบายได้ทัน ก่อให้เกิดคลื่นกระแทกการจราจร (Shockwave) สะสมอย่างต่อเนื่อง

## 3. ตารางสรุปข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (NB Left-Turn)

| ช่วงเวลา (Hour) | ปริมาณรถเลี้ยวซ้าย (PCU/ชม.) | ความยาวคิวเฉลี่ย (m) | ความยาวคิวสูงสุด (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 07:00 - 08:00 | 4,902 | 73.13 | 100.00 |
| 08:00 - 09:00 | 213 | 86.67 | 100.00 |
| 09:00 - 10:00 | 18,211* | 56.00 | 80.00 |
| 12:00 - 13:00 | 138 | 85.33 | 100.00 |
| 16:00 - 17:00 | 3,296 | 100.00 | 110.00 |
| 17:00 - 18:00 | 8,007 | 81.67 | 100.00 |

* หมายเหตุ: ข้อมูล PCU ช่วง 09:00-10:00 น. สูงผิดปกติ แต่ Queue Length ลดลง บ่งชี้ถึงความคลาดเคลื่อนของการเก็บข้อมูลดิบ ควรตรวจสอบซ้ำ (Data Anomaly)

## 4. ข้อเสนอแนะทางวิศวกรรมและการออกแบบเชิงพื้นที่ (Recommendations)

- การออกแบบความยาวช่องรอเลี้ยว (Storage Lane Design): จากค่า Max Queue ที่ตรวจพบระดับ 110 เมตร ขอเสนอให้วิศวกรกำหนดความยาวช่องเลี้ยวซ้าย (Left-turn Pocket) ให้มีระยะอย่างน้อย 120 - 150 เมตร เพื่อป้องกันไม่ให้รถที่รอเลี้ยวล้นไปกีดขวางช่องจราจรทางตรง (Spillback Prevention) ซึ่งจะช่วยรักษาศักยภาพการเดินรถในภาพรวมของ Area ได้

- การปรับแก้การจัดการสัญญาณไฟ (Signal Timing Optimization): ในช่วงเช้า (07:00-09:00) ที่มีปริมาณรถ (Volume) ต่ำแต่มีคิว (Queue) ยาว ควรพิจารณาลดระยะเวลาไฟแดงรอบรวม (Cycle Length) ลง หรือเปิดเวลาไฟเขียวให้เร็วขึ้น เพื่อระบายคิวสะสมที่ก่อตัวขึ้นอย่างเปล่าประโยชน์

- การพิจารณาออกแบบซ้ายผ่านตลอด (Channelized Free Left-Turn): สำหรับช่วงเย็นที่ความจุเกินขีดจำกัดอย่างชัดเจน หากสภาพกายภาพปากซอยอำนวย (สามารถปรับปรุงเขตทางหรือปาดฟุตบาทได้) ควรทำเกาะสามเหลี่ยมเพื่อบังคับรถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด พร้อมช่องเร่งความเร็ว (Acceleration Lane) เข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งจะเป็นการกำจัดปัญหาคิวสะสมที่รากฐานอย่างยั่งยืน